Интрукция по эксплуатации

Модели 4400

Датчики для Стыков

Никакая часть данной инструкции не должна быть изменена или переделана без разрешения компании Geokon, Inc.

Geokon, Inc. не ответственнен за допущенные погрешности, ошибки вследствие неправильного понимания.

Гарантия производителя

Geokon, Inc. дает гарантию на материалы и работу на его продукцию в течение 13 месяцев с даты покупки, при правильном использовании и обслуживании. Если датчик или другой продукт сломался, то его необходимо отправить на завод-изготовитель ( оплата доставки за счет отправителя ), для проведения тщатеольного анализа на заводе. После проведения анализа в Geokon, если датчик или инструмент найден, что он действительно дефектный, то он будет отремонтирован или заменен новым бесплатно для клиента. ГАРАНТИЕЙ не будет покрываться продукция, если будут найдены, что датчик или инструмент был поломан вследствие неправильной эксплуатации, или как результат коррозии, замыкания, перегрева, излишней вибрации или попадания воды, использования не по назначению или использования в условиях, которые не предусмотрены заводом-производителем. Компоненты, которые истекли свой срок действия, или были повреждены вследствие неправильной эксплуатации, НЕ ПОКРЫВАЮТСЯ ГАРАНТИЕЙ. Это тоже относится и к предохранителям и батарейкам.

Geokon производит научные инструменты, которые при неправильном использовании, могут быть опасны. Инструменты и датчики должны устанавливаться только квалифицированным персоналом. Более нет каких-либо других гарантий, за исключением той, которая указана здесь. Geokon, Inc. не отвечает за поломки или дефекты другого оборудования, которые были сделаны специально или не специально, но у покупателя произошли как результат установки или использования продукции. Ни под какими условиями Geokon, Inc. не отвечает за это и не будет возмещать ущерб.

Хотя Geokon, Inc. производит свою продукцию с большой точностью и аккуратностью, он не отвечает за какие-либо неточности указанные в спецификациях, другой документации и программном обеспечении.

Данная инструкция, является только русской версией перевода для понимания установки и эксплуатации инструментов. По всем легальным вопросам, использовать инструкцию на английском языке, которая всегда приложена с продукции.

1.  Принцип работы

Модели 4400 Датчиков для Стыков разработаны для  использования вдоль конструктивных швов, типа таких, которые имеются между смежными блоками в бетонной дамбе. Они обычно закладываются поперек соединения для контроля процесса расширения или сжатия стыков. Использование внутренних универсальных стыков позволяет учитывать величины сдвигового перемещения.

Датчик состоит из вибрационного сенсорного элемента с пружиной, которая соединена с проводом и другим концом к штоку. Если шток начинает вытягиваться, то ведет за собой пружину, которая натягивается и это натяжение определяется сенсорным элементом. Это натяжение и определяется на считывающем приборе. Датчик может работать под давлениями до 250 psi.

Figure 1 – Модель 4400 Датчика для Стыков

В датчике имеется встроенный термистор для замера температур в месте установки датчика. А также имеется встроенный прибор для защиты при попадании молний.

2.  Установка

2.1. Предварительный Тест.

По получении датчика, проверить его на правильность работы. Смотри Секцию 3 как произвести чтение показаний. В положении “B” показание должно быть около 2000, когда конектор с резьбой вытянут примерно на 3 мм. НЕ вытягивать конектор более, чем расстояние прибора.

Проверить все электрические соединения при помощи Омметра. Сопротивление должно быть примерно 180 Омм ( +- 10 Омм ). Между Зеленым и Белым должно быть примерно 3000 Омм при 25 градусах ( см. Таблицу В-1 )

2.2 Установка Датчика.

Установка Датчика происходит в две ступени: первая – установка вставки к бетонной опалубке при заливке бетоном, и вторая – установка самого датчика.

2.2.1. Установка вставки к бетонной опалубке при заливке бетоном.

Figure 2 – Установка вставки

2.2.2. Установка Датчика

1. После того как снята опалубка, вытащить вставку, потянув за болт ( см. Figure 2 ). Вставку полностью очистить, промыть и смазать солидолом.

2. Перед тем как вставить датчик, убедиться что все Connector Alignment Pins ( cм. Figure 1 ), расположены на своих местах.

3. Снять Seal Screw ( cм. Figure 1 ).

4. Нанести небольшое количество эпоксидной смолы на резьбу датчика и втолкнуть датчик во вставку до тех пор пока не остановится. В момент нажатия поворачивайте датчик по часовой стрелке так чтобы он пришел в зацепление со вставкой.

5. Проверить все показания датчика в этот момент ( см. Секцию 3 ). И после того как они сняты, то закрепить весь датчик для заливки его бетоном.

Снятие показаний:

- потянуть сам датчик, чтобы показания в положении “B” были 3000 – 3500. Это даст примерно 25% его растяжки. Ни в коем разе не вращать датчик после толкания его обратно во вставку.

6. Вставить обратно на место Seal Screw ( cм. Figure 1 ).

Figure 3 – Установка Датчика

3.  Чтение показаний

3.1  Считывающий прибор GK-401

Модель GK-401 – базовая модель для всех датчиков.

Красный и черный контакты для провода от датчика, зеленый – для провода с обмоткой.  Модель GK-401 не может снимать показания термистора (см. Секцию 3.4).

1.	Повернуть выключатель в положение "B" (или "F").  Показания в цифрах

2.	Включить прибор и показания появятся на дисплее. Последняя цифра может меняться на одну или две цифры при показаниях.Записать показания с дисплея. Если показывает нули или показания нестабильные, то обратиться к секции 5.

3.	Прибор отключается автоматически после 4 минут работы.

3.2  Считывающий прибор GK-403

Прибор GK-403 может хранить в памяти показания датчиков и также делает перевод единиц показаний в инженерные единицы. Смотри инструкцию по GK-403 для дополнительной информации о положении "G".  Ниже приведены инструкции для положений "B" and "F" (точно такие же как и для модели GK-401).

Красный и черный контакты для провода от датчика, белый и зеленый – для показаний термистора, синий – для провода с обмоткой.

1.	Повернуть выключатель в положение "B" (или "F").  Показания в цифрах

2.	Включить прибор и показания появятся на дисплее. Последняя цифра может меняться на одну или две цифры при показаниях. Нажать кнопку "Store" , чтобы записать в память показания с дисплея. Если показывает нули или показания нестабильные, то обратиться к секции 5. Показания термистора будут в градусах Цельсия.

3.   Прибор отключается автоматически после 2 минут работы.

  - Считывающий прибор GK404

Прибор GK404 для считывания показаний датчика и температуры в градусах Цельсия.

Прибор GK-404 поставляется со специальным кабелем для подключения к проводам от датчиков. Один конец этого кабеля с пятью разъемами для подключения к прибору, а второй конец с 5 проводами с защипами, для подключения к проводам от датчиков. Цвета защипов: красный – для положительного провода датчика, черный – для отрицательного провода датчика, зеленый – для положительного провода от термистора, белый – для отрицательного провода от термистора, синий – для провода с обмоткой.

Используй кнопку POS (Position) для положения B и кнопку MODE, чтобы выбрать цифровые показания Dg (digits).

  - Замер температур

Термистор дает различное сопротивление при изменениях температур.

1.	Подсоединить Омметр к двум проводам термистора, выходящими из пьезометра.

2.	 Для стандартных моделей, чтобы определить температуру от замеренного сопротивления, использовать Таблицу Table В-1. Или температура может быть расчитана, используя формулу Equation B-1.

.

4.  Расчет Данных

  - Корректировка Температуры

Правильный выбор материалов для производства датчиков, позволяет минимизировать разницу в температурах этих материалов при замерах. Так как датчики в основном установлены в местах, где сохраняется постоянная температура, поэтому корректировку температуры производить не надо в нормальных условиях.

Однако, если это необходимо, то корректировка может быть произведена при помощи показаний температуры от встроенного термистора в датчике.

Формула корректировки температуры:

Корректнрованная Температура = (Настоящая Темп. – Начальная Темп.) х Термальный Фактор

или

PT = (T1-T0) x K

APPENDIX B –  Соотношение Сопротивления Термистора к Температуре для Стандартных температур

Тип Термистора: YSI 44005, Dale #1C3001-B3, Alpha #13A3001-B3

Формула Сопротивления – Температура: Equation B1:

Где;	T = Tемпература в °C.

LnR = Сопротивление Термистора

A = 1.4051 ´ 10-3 (coefficients calculated over the -50 to +150° C. span)

B = 2.369 ´ 10-4

C = 1.019 ´ 10-7

| Ohms | Temp | Ohms | Temp | Ohms | Temp | Ohms | Temp | Ohms | Temp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201.1K | -50 | 16.60K | -10 | 2417 | +30 | 525.4 | +70 | 153.2 | +110 |
| 187.3K | -49 | 15.72K | -9 | 2317 | 31 | 507.8 | 71 | 149.0 | 111 |
| 174.5K | -48 | 14.90K | -8 | 2221 | 32 | 490.9 | 72 | 145.0 | 112 |
| 162.7K | -47 | 14.12K | -7 | 2130 | 33 | 474.7 | 73 | 141.1 | 113 |
| 151.7K | -46 | 13.39K | -6 | 2042 | 34 | 459.0 | 74 | 137.2 | 114 |
| 141.6K | -45 | 12.70K | -5 | 1959 | 35 | 444.0 | 75 | 133.6 | 115 |
| 132.2K | -44 | 12.05K | -4 | 1880 | 36 | 429.5 | 76 | 130.0 | 116 |
| 123.5K | -43 | 11.44K | -3 | 1805 | 37 | 415.6 | 77 | 126.5 | 117 |
| 115.4K | -42 | 10.86K | -2 | 1733 | 38 | 402.2 | 78 | 123.2 | 118 |
| 107.9K | -41 | 10.31K | -1 | 1664 | 39 | 389.3 | 79 | 119.9 | 119 |
| 101.0K | -40 | 9796 | 0 | 1598 | 40 | 376.9 | 80 | 116.8 | 120 |
| 94.48K | -39 | 9310 | +1 | 1535 | 41 | 364.9 | 81 | 113.8 | 121 |
| 88.46K | -38 | 8851 | 2 | 1475 | 42 | 353.4 | 82 | 110.8 | 122 |
| 82.87K | -37 | 8417 | 3 | 1418 | 43 | 342.2 | 83 | 107.9 | 123 |
| 77.66K | -36 | 8006 | 4 | 1363 | 44 | 331.5 | 84 | 105.2 | 124 |
| 72.81K | -35 | 7618 | 5 | 1310 | 45 | 321.2 | 85 | 102.5 | 125 |
| 68.30K | -34 | 7252 | 6 | 1260 | 46 | 311.3 | 86 | 99.9 | 126 |
| 64.09K | -33 | 6905 | 7 | 1212 | 47 | 301.7 | 87 | 97.3 | 127 |
| 60.17K | -32 | 6576 | 8 | 1167 | 48 | 292.4 | 88 | 94.9 | 128 |
| 56.51K | -31 | 6265 | 9 | 1123 | 49 | 283.5 | 89 | 92.5 | 129 |
| 53.10K | -30 | 5971 | 10 | 1081 | 50 | 274.9 | 90 | 90.2 | 130 |
| 49.91K | -29 | 5692 | 11 | 1040 | 51 | 266.6 | 91 | 87.9 | 131 |
| 46.94K | -28 | 5427 | 12 | 1002 | 52 | 258.6 | 92 | 85.7 | 132 |
| 44.16K | -27 | 5177 | 13 | 965.0 | 53 | 250.9 | 93 | 83.6 | 133 |
| 41.56K | -26 | 4939 | 14 | 929.6 | 54 | 243.4 | 94 | 81.6 | 134 |
| 39.13K | -25 | 4714 | 15 | 895.8 | 55 | 236.2 | 95 | 79.6 | 135 |
| 36.86K | -24 | 4500 | 16 | 863.3 | 56 | 229.3 | 96 | 77.6 | 136 |
| 34.73K | -23 | 4297 | 17 | 832.2 | 57 | 222.6 | 97 | 75.8 | 137 |
| 32.74K | -22 | 4105 | 18 | 802.3 | 58 | 216.1 | 98 | 73.9 | 138 |
| 30.87K | -21 | 3922 | 19 | 773.7 | 59 | 209.8 | 99 | 72.2 | 139 |
| 29.13K | -20 | 3748 | 20 | 746.3 | 60 | 203.8 | 100 | 70.4 | 140 |
| 27.49K | -19 | 3583 | 21 | 719.9 | 61 | 197.9 | 101 | 68.8 | 141 |
| 25.95K | -18 | 3426 | 22 | 694.7 | 62 | 192.2 | 102 | 67.1 | 142 |
| 24.51K | -17 | 3277 | 23 | 670.4 | 63 | 186.8 | 103 | 65.5 | 143 |
| 23.16K | -16 | 3135 | 24 | 647.1 | 64 | 181.5 | 104 | 64.0 | 144 |
| 21.89K | -15 | 3000 | 25 | 624.7 | 65 | 176.4 | 105 | 62.5 | 145 |
| 20.70K | -14 | 2872 | 26 | 603.3 | 66 | 171.4 | 106 | 61.1 | 146 |
| 19.58K | -13 | 2750 | 27 | 582.6 | 67 | 166.7 | 107 | 59.6 | 147 |
| 18.52K | -12 | 2633 | 28 | 562.8 | 68 | 162.0 | 108 | 58.3 | 148 |
| 17.53K | -11 | 2523 | 29 | 543.7 | 69 | 157.6 | 109 | 56.8 | 149 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 55.6 | 150 |

Table B-1  Соотношение Сопротивления Термистора к Температуре для Стандартных температур