Модель 4427 – Измеритель смещения до 2 метров

Данный инструмент используется для замеров смещений до 2 метров между двумя точками. Применяется при мониторинге увеличения щелей в шахтах, оползней.

Состоит из: барабана на котором намотан спец. авиационный тросик в пластиковой оплетке. Если происходит смещение, то тросик начинает вращать барабан ( постоянное натяжение производится при помощи встроенной внутри барабана, пружины ). К барабану непосредственно прикреплен вал с резьбой. Он сконструирован так, что при вращении барабана этот вал передает линейное перемещение. Этот вал со второго конца прикреплен к трансдюсеру модели 4450, который и замеряет это линейное перемещение. Механизм спроектирован так, что движение тросика на один метр  переводится в 25 мм линейного перемещения трансдюсера. Весь механизм встроен в водонепроницаемый ящик. В трансдюсере уже установлен термистор, который и определяет температуру.

Установка данной модели 4427 производится или:

- на 3 дюймовой стальной установочной трубе, у которой на верхнем конце имеется резьба ( для того чтобы к ней крепить сам ящик с прибором 4427 ) и, которая замуровывается в просверленной скважине под диаметр этой трубы. На ящике имеется пластмассовый фланец с резьбой, чтобы при помощи его прикрепить ящик к стальной трубе.

- на бетонном или деревянном пьедестале, который выполняется на поверхности грунта, и на него потом крепится ящик модели 4427 анкерными болтами ( для бетона ) или шурупами ( для дерева ).

Также с прибором поставляется тонкая нить с двумя «карабинами» для крепления авиационного тросика, который внутри прибора, к удлиняющему тросику который идет ко второй точке. Этот дополнительный тросик тоже поставляется. Он имеет две петли с каждого конца. Петли зареплены съемным зажимом, который можно передвигать на необходимую длину.

Устанока троса:

После того как ящик с прибором внутри установлен, к концу тросика выходящего из прибора ( который намотан на барабане ), прикрепить «карабином» тонку нить, а ее второй конец зарепить на петлю удлиняющего тросика, который идет ко второй точке. Тонкая нить нужна для того, чтобы при большой резкой подаче силы на тросик ( звери или люди напоролись на этот тросик и т.д. ), она рвется, чтобы не произошло поломки трансдюсера 4450 в ящике. Закрепили все и натянули до нужного натяжения этот трос.

К ящику подсоединить кабель, который идет на измерительное устройство GK403, GK-404 или на даталогер при автоматическом мониторинге.